附件1

危险化学品企业装置设备带“病”运行

安全专项整治工作实施方案

为贯彻落实《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）要求，全面加强危险化学品企业装置设备带“病”运行安全风险管控，遏制重特大事故，制定本实施方案。

一、总体要求

以涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线为重点，开展全面排查，对排查发现的每一处带“病”运行部位建立台账，逐一评估其运行安全现状，制定整治措施，实施限期分类整治，实现隐患动态清零；推动提高装置设备设计建设标准，全面加强设备完整性管理，动态开展带“病”运行排查整治，建立危险化学品企业装置设备运行安全风险防控长效机制。

二、整治对象

取得危险化学品安全生产许可、经营许可、安全使用许可的企业（以下简称企业）。

三、整治内容

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，存在但不限于以下情形的：

1.设备、管线（弯头、法兰、变径等）发生泄漏，未采取有效措施仍然继续运行。

2.管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。

3.管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求；管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用。

4.机泵或管道异常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使用。

5.承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用。

6.设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质，且未履行变更手续仍然维持运行。

7.安全附件（安全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常投用或出现故障。

8.关键工艺联锁未履行变更手续摘除，不及时恢复。

9.可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置。

10.自动控制和安全仪表系统未正常投用。

11.对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍然继续使用。

四、工作任务

（一）企业自查自改。2023年3月15日前，企业主要负责人组织安全、工艺、设备、仪表等专业技术人员，完成自查评估，建立装置设备带“病”运行台账，制定整治方案，落实整治措施，明确整治时限，限期实施分类整治。经评估，对可能引起中毒、火灾、爆炸等事故的隐患，立即处置、彻底消除；对重点环节部位隐患，强化防控措施并及时整改；对反复出现异常经评估无法安全运行且不具备整改条件的装置设备，实施淘汰退出。

（二）监督检查。2023年4月底前，各设区市应急管理局组织开展督导检查，发现企业应立即处置的带“病”运行隐患未及时消除的，依法依规严肃查处；对隐患久拖不决、不具备安全生产条件的，依法责令停产停业整顿。5月底前，省应急管理厅对全省不少于5%的存在装置设备带“病”运行问题的企业进行督导抽查。

（三）总结提升。2023年6月底前，各地和企业总结专项整治成效，有机结合重大危险源专项检查、双重预防机制运行、老旧装置更新改造三年行动等工作，动态开展装置设备带“病”运行排查整治，推动提高装置设备设计建设标准，全面加强设备完整性管理，建立危险化学品企业装置设备运行安全风险防控的长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织统筹。各设区市应急管理局要明确专人负责，组织实施辖区内危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治，开展督导检查，确保按时完成整治任务。省应急管理厅统筹推进全省危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作，每月调度工作进展，适时组织督导抽查。

（二）强化跟踪督办。各设区市应急管理局要全面建立本地区装置设备带“病”运行台账，对分类整治情况进行指导、跟踪和督办，对重大隐患和突出问题一盯到底，确保整改措施落实。指导督促有关企业及时将工作情况录入危险化学品登记系统，定期汇总形成简报进行通报。

（三）严格监督检查。各地要将装置设备带“病”运行安全专项整治落实情况，纳入对危险化学品企业安全监督检查的重点内容，公开曝光突出问题和违法违规行为。涉及停产停业整顿的，要严格安全标准，未经作出行政处罚的应急管理部门复核，不得擅自复产。

（四）建立长效机制。各地要全面总结专项整治工作，梳理凝练经验做法，将装置设备带“病”运行安全整治作为危险化学品安全风险治理的长效工作，持续开展安全诊断和分类整治，落实常态化排查管控措施，推动提升本质安全水平。

2023年4月25日前，设区市应急管理局将辖区内装置设备带“病”运行清单报送省应急管理厅。6月25日前，形成危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作总结报送省应急管理厅。